
学校外部教育环境改善施工方案
학교 외부 교육환경 개선 공사 시공 방안
一、工程概况 시공현황

无锡韩国人学校位于无锡市锡士路102号。
무석한국학교는 우시 신구 석사로 102호입니다.
1. 校车大巴停车场施工面积：936.15平方米，绿化移植30棵，碎石干铺垫层为100㎜,C30砼分格垫层100mm，道路两边砖砌排水沟200mm。

학교버스주창장 시공 면적 : 936.15m2, 조경나무 이동 30개, 돌을 깔게 되는 층은 100mm, C30 콘크리트 층 100mm, 도로양쪽 벽돌을 쌓고, 배수로 200mm이다.
2. 司机室施工面积：36平方米，结构为彩钢夹芯板房，绿化移植3棵，碎石垫层为100㎜,C30砼分格垫层80mm，配电给水无排水，地面铺设地砖。
기사실 시공 면적 : 36m2, 규격 재료 조립식 판넬, 조경나무 3개, 돌 깔게 되는 층은 100mm, C30 콘크리트 층 100mm, 전기 및 수도 배치, 배수는 없으며, 바닥에 타일을 깐다.
3. 电动车棚停车场施工面积：98.4平方米，结构为钢结构，碎石垫层为100㎜,C30砼分格垫层100mm，配电排水。
전기오토바이 주차장 면적 : 98.4m2, 기존 구조물을 옮기고, 바닥을 깔게 되는 층은 100mm, C30 콘크리트 층 100mm, 전기 및 배수를 배치해야 한다.
4. 篮球场围网施工面积：524平方米，墨绿色，网孔尺寸50mm高度4米双开门2扇中间套1米单开门,可开门停车。
농구장 펜스 시공 면적: 524m2, 흑녹색, 구멍 사이즈50mm , 높이 4m, 문2개 ( 문안에 작은 문이 있어야 한다, 문 사이즈는 차량 출입이 가능해야 한다.)
5. 温室，嬉沙场地施工面积：196平方米，其中PE膜温室面积133平方米，嬉沙场地63平方米，PE膜温室为镀锌PE膜结构，PE膜厚度为8丝，嬉沙场地回填沙为儿童嬉戏沙。
온실, 모래밭 시공 면적 : 196m2, PE재료 온실 면적133 m2, 모래밭 면적63 m2, PE막 온실은 아연 도금 PE막 제질, PE막 넓이 8 실, 모래밭 채우는 모래는 아동이 사용하기 적합한 모래.

二、技术准备 시공준비 
(1)认真做好设计方案的审查工作。
자세한 시공방안 만들어서 심사를 해야 한다.

(2)施工图纸说明在内容上是否一致；施工图纸及其各组成部分有无矛盾和错误。
시공도 및 시공설명 내용 일치해야 한다: 시공도면 및 각 조성 부분과 모순됨이 없어야 한다.

(3)掌握工程的形式和特点，需要采取哪些技术，复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工要求；重点了解建筑设备及加工定货有何特殊要求等。
시공 형식 및 특징을 잘 알고 있어야 한다. 어떤 기술, 주요한 규격이나 강도, 안정성 관련 시공 요구를 만족해야 한다. 중요한 건축 설비 및 특별한 요구를 만족해야 한다.
三、主要施工方案 주요시공 방안
1. 因为是在原绿化带的地方建造停车场，因此需先将原有树木移除，然后对绿化带进项开挖，挖到原地面下20CM整平，夯实，打垫层，进行混凝土浇筑。
기존 화단에서 주차장을 시공하기 때문에 기존의 나무들을 옮기고 화단을 다 파고 나서 지하 20cm정도를 파서 다시 시멘트를 채운다.
2. 基坑平整夯实后干铺碎石垫层为100㎜,找平，C30砼分格垫层100mm，原浆紧光，道路两边砖砌排水沟200mm。
     땅을 파서 돌을 다시 100mm로 채워야 한다. 콘크리트 100mm, 도로 양쪽 배수도 200mm이다.
3. 停车场排水 주차장 배수
土方开挖后在停车场2边各设置1条排水沟，排水沟宽200㎜，深150㎜，保证排水畅通，确保停车场内无积水。排水利用雨水井进行排水。
주차장 시공하게 되면 양쪽 각 배수로 설치하고 배수로  넓이 200mm, 깊이150mm, 배수 유창하게 나가고 주차장안에서 고인물이 없도록 보증해야 한다. 배수는 빗물이 흘러가는 것만 배수한다.
四、工期 시공기간
根据本工程特点和工程量，施工工期日历45天。（雨天顺延）
공사특성과 공사량을 감안하여 시공기간 총 45일. ( 비가 오는 경우 지연)
五、其他 기타

1.按规定将有关资料及时送甲方和监理签证验收，及时将每日进度告知甲方。
규정에 따라 상기 자료를 갑에게 즉시 통보해야 한다. 매일 공사진행 상황을 보고해야 한다.
2. 施工场地干净、整洁、卫生，及时清除溢浆、污泥，经常清洗设备保持良好的场容场貌。
시공장소의 환경 및 위생에 주의를 해야 한다. 흙, 모래나 기타 재료 등이 주변의 환경에 영향을 주지 않게 끔 청결하게 하도록 해야 한다. 
                                              
- 1 -

